Załącznik Nr 6

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ILOŚCI, WYMIARÓW ORAZ ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW  W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż metalowych regałów stacjonarnych
w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu w ramach zadania ,,Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Połańcu po remoncie”.

Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV:

39141100-3 Regały

ZESTAWIENIE REGAŁÓW STACJONARNYCH NA KSIĄŻKI

- Ogółem liczba regałów: 	70  szt.

- Liczba półek:			792 półki

- Wysokość regału: 		185 - 190 cm

- Szerokość regału:		100 cm

- Głębokość półek:		25 cm dla regałów stacjonarnych

- Ilość półek w regale: 		68 regałów - 7 (6 półek użytkowych + 1 zakrywająca 					stanowiąca osłonę ) dla regałów stacjonarnych 		
				2 regały - 11 półek (10 półek użytkowych + 1 zakrywająca 				stanowiąca osłonę)

- Regały zmontować jedno i dwustronnie (tyłem do siebie) w 18 rzędach (segmentach) oraz pojedyncze sztuki regałów do ewentualnego zestawienia zgodnie z załączonym poniżej planem ustawienia regałów w poszczególnych pomieszczeniach.

- Widoczne ściany frontowe regałów wykończone płytą meblową (możliwość wyboru przez Zamawiającego rodzaju i koloru płyty) w ramce wykonanej z anodowanego aluminium (ramy na krawędziach zaokrąglone).

- Regulacja rozstawu półek co 20mm oddzielnie dla każdej półki.

- kolor  boków i półek – RAL 9002 - malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym.

- Niewidoczne boki regałów pełne bez perforacji.

- 18 szt. regałów o wymiarach: wysokość 185-190 cm, szerokość 100 cm, głębokość półki 25 cm, liczba półek w regale - 7 szt. (górna półka stanowi osłonę)  oraz 11 szt.  (górna półka stanowi osłonę)

- 12 szt. regałów zamontować dwustronnie w 3 rzędach (segmentach) po 4 szt.
w każdym rzędzie,

- 4 szt. regałów zamontować jednostronnie w 1 rzędzie (segmencie),

- 2 szt. regałów zamontować jednostronnie w 1 rzędzie (segmencie) – regały 11 - półkowe.

- 52 szt. regałów o wymiarach: wysokość 185-190 cm, szerokość 100 cm, głębokość półki 25 cm, liczba półek w każdym regale - 7 szt. (górna półka stanowi osłonę)

- 11 szt. regałów zamontować jednostronnie w 1 rzędzie (segmencie).

- 6 szt. regałów zamontować jednostronnie w 2 rzędach (segmentach) po 3 szt.
w każdym rzędzie,

- 18 szt. regałów zamontować dwustronnie w 6 rzędach (segmentach) po 3 szt.
w każdym rzędzie,

- 2 szt. regałów zamontować dwustronnie w 1 rzędzie (segmencie),

- 5 szt. regałów zamontować dwustronnie w 1 rzędzie (segmencie),

- 4 szt. regałów zamontować dwustronnie w 1 rzędzie (segmencie).

- 5 szt. regałów zamontować jednostronnie w 1 rzędzie (segmencie).

- 1 regał zamontować dwustronnie.

ZESTAWIENIE REGAŁÓW STACJONARNYCH NA CZASOPISMA

- Ogółem liczba regałów: 	4  szt.

- Liczba półek:			20 półek

- Wysokość regału: 		185 - 190 cm

- Szerokość regału:		100 cm

- Głębokość półek:		35 cm

- Ilość półek w regale: 		3 regały - 9 (5 półek użytkowych + 1 zakrywająca stanowiąca 				osłonę oraz 3 półki uchylne)

1 regał - 11 (5 półek użytkowych + 1 zakrywająca stanowiąca osłonę oraz 5 półek uchylnych)

- Regały zmontować jednostronnie w 2 rzędach (segmentach) zgodnie z załączonym poniżej planem ustawienia regałów w poszczególnych pomieszczeniach.

- Widoczne ściany frontowe regałów wykończone płytą meblową (możliwość wyboru przez Zamawiającego rodzaju i koloru płyty) w ramce wykonanej z anodowanego aluminium (ramy na krawędziach zaokrąglone).

- Regulacja rozstawu półek co 20mm oddzielnie dla każdej półki.

- Półki uchylne z ogranicznikami na krawędziach uniemożliwiające zsuwanie się czasopism.

- Półki uchylne z krawędziami bocznymi ukształtowanymi w taki sposób, aby umożliwiały stabilizację półki w punkcie poziomowania.

- kolor  boków i półek – RAL 9002 - malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym.

- Niewidoczne boki regałów pełne bez perforacji.

- 4 szt. regałów na czasopisma  o wymiarach: wysokość 185-190 cm, szerokość 100 cm, głębokość półki 35 cm

- 3 szt. regałów na czasopisma zamontować jednostronnie w 1 rzędzie (segmencie) – regały 9 półkowe,

- 1 regał na czasopisma (wolnostojący) zamontować jednostronnie – regał 11 półkowy.

INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca dostarczy rozdzielacze (podpórki) z blokadą pozwalającą blokować ją w żądanym miejscu. Liczba rozdzielaczy (podpórek)  – 300 sztuk. Rozdzielacze (podpórki) podczas ich przesuwania nie mogą rysować półek.

- Liczba paneli frontowych:

– 7 szt. przy regałach jednostronnych w tym: 4 szt. osłony dla ciągów regałów na czasopisma jednostronnie montowanych przy ścianach; 3 szt. osłon dla ciągów regałów stacjonarnych montowanych jednostronnie.

– 14 szt. przy regałach dwustronnych

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie regały były wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadały atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa (certyfikat zgodności). Regały muszą być wykończone starannie i estetycznie, bez ostrych krawędzi.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę zamówienia co najmniej 12 miesięcznej rękojmi i co najmniej 60 miesięcznej gwarancji obejmujących wszelkie wady materiałowe i konstrukcyjne dostarczonych i zmontowanych w pomieszczeniach należących do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu regałów stacjonarnych. Okres rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołów odbioru zmontowanych regałów.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i wyznaczy osobę z którą Zamawiający będzie się kontaktował w przypadku ujawnienia się wad dostarczonych regałów metalowych. Zamawiający wymaga aby reakcja serwisu wynosiła do 48 godzin od momentu zgłoszenia wady. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w terminie 2 dni roboczych od momentu przyjęcia informacji o wadzie.

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji regałów:

- Projekt zestawienia regałów oraz ich parametry (wysokość, szerokość, głębokość półki, ilość półek).

W regałach z 11-cioma półkami oraz w regałach z 7-mioma półkami górna półka kryjąca stanowi osłonę każdego regału i jest skręcana ze ścianami bocznymi regału w celu zapewnienia dużej sztywności regału.

- Konstrukcja regału:

- Ściany boczne pełne wykonane ze stali zimnowalcowanej, odtłuszczonej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 (jasnoszary), z dwoma rzędami otworów do mocowania półek na zaczepach z dowolnością rozstawu półek co 20 mm bez konieczności posługiwania się jakimikolwiek narzędziami. Otwory muszą się zacząć w odległości max 10 cm od dolnej krawędzi ściany bocznej. Tył regałów odsłonięty (bez ściany tylnej) wzmocniony przekątnymi cięciwami, tak aby regały były stabilne.

- Osłony ścian bocznych należy wykonać z blachy zimnowalcowanej, odtłuszczonej                      i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 (jasnoszary) oraz zamocowane w sposób zapewniający utrzymanie jednolitej płaszczyzny. Osłony nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów.

- Każdy rząd regałów zmontowanych jednostronnie lub dwustronnie oraz każdy pojedynczy (wolnostojący) regał musi być wyposażony w dwie osłony boczne.
Widoczne boki regałów należy wykończyć płytą drewnopodobną w ramach
z anodowanego aluminium o zaokrąglonych krawędziach. Płyty frontowe nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów.

- Konstrukcja metalowych regałów stacjonarnych ma się opierać na pionowych słupkach (nogach, podstawkach) połączonych ze ścianą boczną, dających możliwość regulacji wysokości stopki przy pomocy podkładek dystansowych lub z zastosowaniem innego rozwiązania technicznego. Zamawiający nie wymaga montowania cokołów.

- Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej, odtłuszczonej i lakierowanej proszkowo
w kolorze RAL 9002 (jasnoszary) o grubości 0,8-1 mm. Każda półka musi wytrzymać obciążenie min. 50 kg/mb i być wyposażona w cztery niezależne zaczepy służące do zmontowania (bez pomocy jakichkolwiek narzędzi) z perforowanymi ścianami bocznymi regałów (otwory na zaczepy półek w ściankach bocznych regału co 20 mm). Półki nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów, od frontu wykończenie wzdłuż dłuższej krawędzi poprzez  wygięcie blachy pod spód półki w taki sposób, aby patrząc od strony krótszej krawędzi (boku półki) kształt wygięcia blachy odzwierciedlał literę U. Półki tyłu wykończenie poprzez wygięcie blachy do góry zabezpieczające przed wysuwaniem się książek. Taka konstrukcja półki winna odzwierciedlać w widoku: grubość półki 30 mm, podgięcie przednie max 30 mm, podgięcie tylne min 30 mm. Każda półka musi być dodatkowo wzmocniona od spodu profilem z blachy odtłuszczonej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 (jasnoszary) o minimalnej grubości odpowiadającej grubości półki w celu wyeliminowania wygięć półki pod ciężarem.

- Rozdzielacze

Wykonawca dostarczy wykonane z blachy zimnowalcowanej, odtłuszczonej                           i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 (jasnoszary) ruchome rozdzielacze
z blokadą pozwalającą blokować ją w żądanym miejscu, które po zamontowaniu nie będą rysować lakieru półek oraz będą zapewniać stabilność ustawionych na półkach wydawnictw. Rozdzielacze muszą dać się przymocować do czoła lub dolnej krawędzi półki. Wykonawca dostarczy wraz z regałami 300 sztuk rozdzielaczy.

- Wzmocnienia konstrukcji regału

Każdy pojedynczy regał, niezależnie od sposobu montażu (jednostronnie czy dwustronnie) musi być wzmocniony poprzez zamontowanie z tyłu każdego regału, wykonanych z blachy zimnowalcowanej, odtłuszczonej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 (jasnoszary), krzyżujących się cięciw.

Regały po zmontowaniu muszą być stabilne i zachowywać położenie pionowe                      w stosunku do posadzki. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odchylenie regału                      w stosunku do pionu.

Użyta do pomalowania wszystkich elementów regałów farba proszkowa w kolorze RAL 9002 musi posiadać  właściwy atest higieniczny pozwalający na stosowanie jej w budynkach użyteczności publicznej. Powłoki malowane muszą posiadać wysoką odporność na ścieranie.

- Zamawiający wymaga aby każdy regał (niezależnie czy będzie on zmontowany z innymi regałami w segmentach jednostronnych czy dwustronnych) miał odrębną podstawę co umożliwi jego wymontowanie z pierwotnie zestawionego ciągu w celu ewentualnego zmniejszenia liczby regałów w danym segmencie.

Przykład:

Pierwotne ustawienie regałów w segment

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Przykładowa możliwość wymontowania regałów np. 1 i 5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Wygląd ustawienia regałów po zdemontowaniu regału 1 i 5

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |

Przykładowa możliwość wymontowania regałów np. 1 i 8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Wygląd ustawienia regałów po zdemontowaniu regału 1 i 8

|  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 |  |

Regały jednostronne, które zostaną zamontowane przy ścianach, muszą zostać wyposażone
w odpowiednie mocowania do ścian pomieszczeń. Podczas montażu Wykonawca przymocuje regały do ścian pomieszczeń w których będą one ustawiane i będzie odpowiedzialny za trwałość tego mocowania.

PLAN USTAWIENIA REGAŁÓW